| Suure-Jaani Vallavalitsus suur-jaani@suure-jaani.ee | Teie 09.03.2016 nr 7-1/2-1 Meie 20.04.16 nr 15-2/15-00028/924 |
| --- | --- |

Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu eskiisist

Olete teavitanud Maanteeametit Suure-Jaani valla tööstuspargi detailplaneeringu eskiisi valikust väljapanekust ajavahemikul 28.032016 kuni 24.04.2016 ning avalikust arutelust, mis toimub 25.04.2016.

Olles tutvunud detailplaneeringu eskiislahendusega on Maanteeametil järgmised tähelepanekud:

- Näidata Tammsaare kinnistu juurde planeeritud elamumaa krundi juurdepääs tööstusala siseteelt.

- Hinnata arendusega kaasnevat liiklussageduse kasvu ja liikluskoosseisu ning arvestada sellega liikluslahenduse koostamisel., kuidas mõjutab lisanduvate autode hulk ristmiku (juurdepääsud planeeringualale). Analüüsida riigiteele nr 24116 Suure-Jaani – Olustvere planeeritud ristmiku läbilaskevõimet. Vajadusel näha ristmikule ette laiendused.

- Palume täpsustada kuhu juhitakse tööstuspargi sisese tee idapoolsesse serva kavandatud kraavist tulev vesi. Juhime tähelepanu Maanteemaeti kirjale nr 15-5/16-00057/004, millega on keelatud sademevee juhtimine riigitee äärsetesse teekraavidesse.

- Planeeringu joonistel näidata riigiteede kaitsevööndi piirid.

- Planeeringu joonistel tuleb näidata ning planeeringu lahenduse koostamisel arvestada tee nähtavuskolmnurgaga ja vajaliku külgnähtavusega. Lähtuda majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 Tee projekteerimise normid lisa Maanteede projekteerimisnormid punktist 5.2.7.

- Analüüsida ja kirjeldada kavandatava tegevusega rajatava haljastuse ning keskkonnamõju vähendamise meetmete (müratõkked) rakendamisest tuleneva võimaliku mõju liiklusohutusele.

- Parkimine lahendada oma kinnistul ning riigiteel parkimist mitte ette näha.

- Lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala piirneb riigiteedega, tuleb planeeringu koostamisel arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste). Riigiteeliiklusest põhjustatud häiringute ulatust tuleb planeeringu koostamisel hinnata ning planeeringu kehtestaja kaalutlusotsusel võtta tarvitusele meetmed „Rahvatervise seaduse“ § 8 lg 2 p 17 alusel kehtestatud sotsiaalministri 04.03.2002.a  määruses nr 42 esitatud müra normtasemete tagamiseks. Planeeringu seletuskirjas kirjeldada ning vajadusel näidata joonistel kavandatavad leevendusmeetmed ning planeeringu seletuskirja lisada selgitus, et tee omanik (Maanteeamet) on planeeringu koostajat teavitanud riigiteeliiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid riigiteeliiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. Samuti tuleb planeeringu seletuskirjas märkida, et kõik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja.

- Planeeringu joonistel näidata planeeringualal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad tehnovõrgud ja muu taristu. Seejuures juhime tähelepanu, et tehnovõrke sh kaitsevööndeid riigiteede kinnistutele  mitte kavandada. Juhul, kui planeeringu koosseisus kavandatakse riigiteega ristuvaid tehnovõrke, tuleb planeeringu koostamise käigus täpsustada nende kavandamise tingimused. Kõik ristumised riigiteega projekteerida tee ja selle koosseisu kuuluvate rajatiste ulatuses kinnisel meetodil ja konkreetsele tehnovõrgule vastavas kaitsehülsis.

- Planeeringu seletavas osas märkida, et kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb kooskõlastada Maanteeametiga. Tee ehitus projekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav isik (EhS §24 lg 2 p 2). Maanteeamet osaleb riigitee ümberehituse projekteerimises ja ehituses huvitatud isikuga sõlmitud kokkuleppe alusel, milles huvitatud isik kohustub korraldama ja finantseerima planeeringuala juurdepääsutee uue ristumiskoha ja sellega seotud tehnovõrkude ja –rajatiste projekteerimise ja ehitusega seotud kulud. Leping sõlmitakse enne planeeringu järgsete ehitusloakohustuslikele ehitistele ehitusloa väljastamist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Urm

planeeringute osakonna juhataja

Lisa:	Põhijoonis

Seletuskiri

Kristjan Reimets

Kristjan.Reimets@mnt.ee